Services des réseau

Cours: Le coût,La poison Route, timers et l’ECMP

RIP est un protocole de routage dynamique à vecteur de distance.

Il apprend le coût  d’un réseau par les annonces des voisins, et met à jour ce coût régulièrement.

- Rappel de la dernière séance

- Le coût ou aussi metrique = nombre de routeurs intermédiaires

- Rip ajoute toujours 1 au coût avant de transmettre une route

- La valeur maximale du coût est 15

- A 16, la route devient inaccessible appeler « POISON ROUTE »

Rq : on ne trouve le coût que dans un routage dynamique alors on élimine les cas statique et connected

- Les trois étapes lorsqu’une route devient invalide :

Au premier lieu :

Chaque routeur reçoit normalement des updates toutes les 30 s (update timer).

Chaque fois qu’il reçoit une annonce valide il déclenche l’INVALID TIMER

si une route n’a plus d’annonce pendant 180s :

elle devient INVALIDE , Mais elle n’est pas supprimée

en deuxième lieu :

quand l’invalid timer expire :

le routeur rend cette route empoisonner cela veut dire mettre son coût directement à 16 c’est appelée le Poison Route

il déclenche ensuite un hold-down timer

il envoie un flash update immédiat chez les routeurs voisins afin d’accélérer la suppression de la route chez les voisins

en troisième lieu :

les voisins du routeur invalide voient l’annonce cost=16 grâce au flash update cette annonce dont le coût est 16 est appelé reverse poison route

Si un voisin avait cette route via ce routeur (next hop) :

- Il met immédiatement (flash update ) sa route à coût=16

- Et il renvoie à son tour une reverse poison route pour propager la suppression cela veut dire d’autres annonces aux routeurs connecté contenant un coût 16

Ce mécanisme coupe très vite les mauvaises routes

On évite le comptage à l’infini

- Le Hold-Down Timer(180s)

Quand une route deviant invalide et reçoit cost=16 :

Hold-Down Timer Commence

Pendant ce temps, la route est bloqué

Pendant Hold_Down :

On ignore toutes les annonces contradictoires

Sauf si l’annonce vient du même next hop sig la gateway liée directement au route défaillé

La métrique est inférieure ou éguale que l’ancienne

Cela évite de croire les fausses infos qui circulent après une coupure

- Deux cas de déclenchement du Hold-Down

Le flush timer garantit que la route :

N’est pas gardée indéfinement

Est supprimée même si un hold-down n’est pas écoulé

Alors on aura deux cas différents de flush timer

Cas1 : se déclenche directement après l’invalide timer signifie on aura ce schéma

flush timer =240s

Hold-down timer=180 s

invalid timer =180s

Update timer =30s

Cas2 : si la route défaillé est directement connecté au routeur on aura un hold down timer directement c’est pour cela on aura ce schéma direct :

Hold-down timer=180 s

flush timer =240s

Après l’écoulement du hold down timer la route défaillé sera supprimé directement sans attendre le flush timer , ici le flush timer n’est pas aussi important

- ECMP (Equal Cost Multi Path)

Quand RIP apprend plusieurs routes vers la même destination avec le même coût-> il les met toutes dans la table de routage

Exemple :

| protocole | Net destination | Next hop=gateway | cost | Interface de sortie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIP | 10.0.0.2/32 | R2 | 3 | If1 |
| RIP | 10.0.0.2/32 | R3 | 3 | If2 |

Dans ce cas La couche IP elle vas répartir le trafic 50% via R2 et 50% via R3